1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А.  Техническое обслуживание фронтального погрузчика (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации фронтального погрузчика, СИЗ.

Выполнение модуля:

1. Визуальный осмотр:

- двигатель (с проверкой уровней эксплуатационных жидкостей и состояния       привода вспомогательных агрегатов);

- ходовой части (состояние шин и крепление колес);

- рабочего оборудования;

- гидросистемы управления рабочими органами и рулевого управления;

- комплектность машины.

2. Проверка степени заряженности, уровня и плотности электролита аккумуляторных батарей.

3. Запуск двигателя с соблюдением мер безопасности.

4. Проверка работоспособности:

- приборов световой и звуковой сигнализации;

- приборов освещения;

- рулевого управления;

- тормозной системы.

5. Выявленные неисправности устранить.

6. Смазочные работы. Выполнить смазку шарнирных соединений согласно карты смазки погрузчика.

7. Убрать рабочее место.

8. Обнаруженные неисправности и выполненные работы занести в лист учета.

Модуль Б.  Скоростное маневрирование на площадке (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Конкурсанту предоставляется оборудование, расходные материалы.

Выполнение модуля:

Приступая к выполнению модуля участник должен закрепить на ковше захват (вилку). Перед выполнением каждого субкритерия Б1;2;3;4;5 конкурсант должен выполнить захват вилкой, закрепленной на ковше, куба и произвести его разгрузку в указанном на площадке месте. Кубики устанавливаются друг на друга, образуя колонну. При падении колонны, начисление баллов, за данные аспекты, не производится.

Б1. Змейка.

- Занять рабочее место с соблюдением мер безопасности и приготовить его к выполнению модуля.

- Выполнив требования БЭСМ и ПДД приступить к выполнению задания.

- Пройти 5 створов передним и задним ходом (данная часть задания выполняется дважды).

- Установив погрузчик в исходное положение, покинуть рабочее место с соблюдением ТБ и произвести контрольный осмотр.

- Занять рабочее место с соблюдением ТБ и приготовить погрузчик к движению.

- Переместить погрузчик по площадке для выполнения следующего упражнения.

Б2.  Параллельная парковка.

- Выполнив требования БЭСМ начать движение и выполнить «параллельную парковку».

- Переместить погрузчик по площадке для выполнения следующего упражнения.

Б3. Заезд в гараж.

- Выполнив требования БЭСМ начать движение и выполнить «заезд в гараж».

- Переместить погрузчик по площадке для выполнения следующего упражнения.

Б4. Разворот в ограниченном пространстве.

- Выполнив требования БЭСМ начать движение и выполнить «Разворот в ограниченном пространстве» сначала передним, а затем задним ходом.

Б5. Окончание работы.

- Вернуть машину на линию «СТАРТ», установив её в соответствии с требованиями ТБ и БЭСМ. Покинуть рабочее место.

Модуль В.  Производство работ на фронтальном погрузчике (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Конкурсанту предоставляется оборудование, расходные материалы.

Выполнение модуля:

В1. Погрузочные работы.

- Занять рабочее место с соблюдением мер безопасности и приготовить его к выполнению модуля.

- Выполнив требования БЭСМ переместить погрузчик в зону погрузки автомобиля- самосвала.

- Произвел погрузку автомобиля- самосвала в необходимом объеме.

В2. Складирование материала.

- Произвести отсыпку материала в необходимом объеме и границах площадки.

В3. Планировочные работы.

- Выполнить распределение (планировку) материала, не допуская его выноса за границы площадки.

В3. Окончание работы работы.

- Вернуть машину на линию «СТАРТ», установив её в соответствии с требованиями ТБ и БЭСМ.

Модуль Г.  Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизеля (вариатив)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации  фронтального погрузчика.

Выполнение модуля:

1.	Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ. Проверка готовности рабочего места

2.	Провести визуальный осмотр двигателя на предмет его возможной эксплуатации

3.	Выполнить операции по ТО системы питания

4.	Соблюдая меры безопасности произвести пробный запуск

5.	Обнаружить неисправности

6.	Устранить неисправности

7.	Соблюдая меры безопасности произвести контрольный запуск двигателя

8.	Подготовить стенд для проверки форсунок к работе

9.	Произвести проверку работоспособности форсунки

10.	 Обнаружить неисправности

11.	Устранить неисправности

12.	Убрать рабочее место

13.     Обнаруженные неисправности и выполненные работы занести в лист учета.

Модуль Д.  Ремонт агрегатов пневматической системы фронтального погрузчика (вариатив)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации фронтального погрузчика, СИЗ.

Выполнение модуля:

1.	Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ. Проверка готовности рабочего места.

Д1. Ремонт тормозного крана двухсекционного.

1.	Произвести разборку тормозного крана.

2.	Выполнить дефектовку деталей.

3.	Произвести замену поврежденных деталей.

4.	Собрать тормозной кран.

5.  Подав в тормозной кран сжатый воздух, произвести проверку на утечку и

Д2. Ремонт регулятора давления воздуха.

1.	Произвести разборку регулятора.

2.	Выполнить дефектовку деталей.

3.	Произвести замену поврежденных деталей.

4.	Собрать регулятор давления.

5.  Подав в регулятор сжатый воздух, произвести регулировку  давления срабатывания предохранительного клапана.

Окончание работы:

- Привести рабочее место в порядок.

- Выявленные неисправности и выполненные работы занести в лист учета.