КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Слесарная работа с металлом»

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Слесарная работа с металлом»	3

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	9

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	9

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	14

2.1. Личный инструмент конкурсанта	15

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	16

3. Приложения	17

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- 1.  КЗ – конкурсное задание

- 2.  ТЗ – техническое задание

- 3. ДВ – дефектная ведомость

- 4. ТК – технологическая карта

- 5 ФГОС – федеральный государственный стандарт

- 6.ПС – профессиональный стандарт

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Слесарная работа с металлом» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Слесарная работа с металлом»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Действующие правила по технике безопасности и рекомендации по охране труда используемые в современной машиностроительной отрасли: - технологическое проектирование; - процедуры утилизации отрезков, стружки, использованных чистящих средств и чистящих материалов; - преобразование общих стандартных и метрических измерений между элементами / частями; - использование простых математических формул для вычисления дополнительных измерений, проверка точности и оценки количества необходимого материала; - значимость и актуальность проверочных измерений; - наиболее подходящие способы организации работы при создании образцов (фигур/моделей), чтобы можно было максимально грамотно, без потерь использовать Материалы; - общие характеристики, такие как ковкость, пластичность и стойкость включают в себя: - низкоуглеродистые стали - алюминий и алюминиевые сплавы - олово / латунь / медь - оцинкованный и анодированный лист - нержавеющая сталь - аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное оборудование; - эффективно использовать материал и уменьшить количество лома/отходов; - работать в заданных временных промежутках. - оказание первой помощи при возможных травмах на рабочем месте |  |
|  | Специалист должен знать и уметь: - эксплуатировать безопасную рабочую среду в отношении себя, работать с коллегами и любым внешним персоналом; - выбирать, содержать в порядке защитную рабочую одежду; - безопасно обрабатывать и работать с материалом, чтобы как меньше загрязнять окружающую среду; - подготовить материалы для маркировки, вырезания, формовки и сборки; - точно переносить измерения и контуры на листовой металл и соответствующие разделы; - аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное оборудование; - эффективно использовать материал и уменьшать количество лома/отходов; - Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности - Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении сборочных работ |  |
| 2 | РАБОТА С ЧЕРТЕЖАМИ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - точно переносить измерения и контуры, и соответствующие размеры на металл; - методы и принципы разработки моделей/шаблонов; - принципы и методы разработки шаблонов с использованием Графических программ; - способы проверки шаблонов и методов переноса шаблона на металл; - стандарты ЕСКД. Специалист должен уметь: - точно передавать информацию и размеры с чертежа и переносить их на металл и в графические программы; - разрабатывать шаблоны/модели вручную; - использовать компьютерные графические программы, для разработки чертежей фрагментов изделий; - переносить шаблоны на листовой металл. - составлять эскизы и схемы изделий и их частей - заполнять дефектную ведомость |  |
| 3 | РЕЗКА И ФОРМОВКА ИЗДЕЛИЙ И ЧАСТЕЙ | 30 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ; - выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для резки и формовки материалов; - выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для формовки; - принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ для обработки листового материала; - первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фальцевания (фланкировки) и формовки; - эксплуатация и настройка станков механического пиления; - выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для вырезания узоров/шаблонов; - выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона; - работа и настройка машин, используемых для резки и формовки листового металла; - регулировка и эксплуатация оборудования механического пиления. Специалист должен уметь: - расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ; - выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для резки и формовки материалов; - выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для формовки; - принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ для обработки листового материала; - первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания и формовки; - эксплуатация и настройка станков механического пиления; - выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для вырезания узоров/шаблонов; - выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона; - работа и настройка машин, используемых для резки и формовки листового металла; - регулировка и эксплуатация оборудования механического пиления. |  |
| 4 | ПРОЦЕССЫ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ | 50 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - стандарты сварки; - расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ для обеспечения собираемости деталей; - выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для сборки; - выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для сборки; - способы сборки простых электрических схем; - процесс сборки болтовых соединений, с применением моментных ключей; - процесс клепки; - методы сборки с использованием сварочного оборудования (полуавтомат, аргонно-дуговая сварка); - сборка механизмов передачи движения (ременная, цепная, зубчатая передачи); - состав туго и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их применения; - методы регулировки механизмов передачи движения; - методы использования клеевых соединений. - характеристики каждого типа финишного процесса; - набор инструментов и оборудования, необходимых для завершения работы; - готовить необходимый инструмент/материал для завершения работы. Сюда входят: - различные порошки; - анодирование (подвергать поверхность анодной обработке); - покраска; - полировка; - листовая обшивка. Специалист должен уметь: - использовать чертежи и расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ для обеспечения собираемости деталей; - сбирать простые электрические схемы; - сверлить, зенкеровать, и зенковать; - нарезать наружную и внутреннюю резьбу; - сбирать болтовые соединения, с применением моментных ключей; - клепать; - производить сборку с использованием сварочного оборудования; - использовать Лазерную сварку при сборке изделий - производить сборку механизмов передачи движения (ременная, цепная, зубчатая передачи); - выполнять пайку различными припоями; - использовать клеевые соединения при сборке; - проверять шаблоны на предмет точности и исправлять ошибки перед использованием. - вырубка и вырезка плоских прокладок по разметке вручную - использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля параметров резьбовых поверхностей деталей - сборка шпоночных соединений в простых машиностроительных изделиях, их узлах и механизмах - сборка шлицевых соединений в простых машиностроительных изделиях, их узлах и механизмах - сборка клеевых соединений в простых машиностроительных изделиях, их узлах и механизмах - сборка подшипниковых узлов простых механизмов на подшипниках качения и скольжения - сборка деталей на струбцинах и в специальных приспособлениях под прихватку и сварку. - использовать инструменты и оборудование для отделки изделий из металла, включая текстурирующее оборудование; - обеспечить качественную отделку собранных изделий из металла; - предоставить законченный предмет/изделие в готовом состоянии; - удалять заусенцы, шлифовать. - перемещать груз пользоваться рохлями и др оборудованием Наименование раздела знания, умения, трудовые функции)) |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |  |
|  | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 10 |
|  | 2 | 6 |  |  | 3 | 1 |  | 10 |
|  | 3 |  | 10 |  | 17 | 3 |  | 30 |
|  | 4 |  | 14 | 4 | 29 | 3 |  | 50 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 7 | 27 | 6 | 52 | 8 |  | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Разработка развертки деталей изделия в графической программе и выполнение эскизов деталей | Проверка соответствия размеров выполненных разверток изделия в пределах допустимых отклонений по чертежу |
| Б | Изготовление и сборка Сборочной единицы №1 | Проверка собранного изделия или элементов соответствия Чертежу или ТЗ в пределах допустимых отклонений |
| В | Испытание и снятие замеров с сборочного изделия №1 | Проверка качества проведенных замеров и составления дефектной ведомости выполнение эскиза |
| Г | Изготовление и сборка Сборочной единицы №2 | Проверка собранного изделия или элементов соответствия Чертежу или ТЗ в пределах допустимых отклонений |
| Д | Изготовление «Шаблона» " " | . Проверка собранного изделия или элементов соответствия Чертежу или ТЗ в пределах допустимых отклонений и функциональности собранного изделия |

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление простых машиностроительных изделий | Слесарная обработка заготовок деталей простых машиностроительных изделий | ПС 40.200 ; ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ | Модуль А Разработка развертки деталей изделия в графической программе и выполнение эскизов деталей | Инвариант | 7 |
| Изготовление простых машиностроительных изделий | Сборка простых металлоконструкций под сварку и клепку | ПС 40.029 ;ПС 40.200 . ПС 40.242 ,ПС27.010 . ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ | Модуль Б Изготовление и сборка "Сборочной единицы №1" | Инвариант | 27 |
| Изготовление простых машиностроительных изделий | Испытания простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов | ПС 40.200 ; ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ | Модуль В Испытание и снятие замеров с "сборочной единицы №1" | Инвариант | 6 |
| Изготовление машиностроительных изделий средней сложности | Сборка машиностроительных изделий средней сложности, их узлов и механизмов | ПС 40.029 ;ПС 40.200 . ПС 40.242 ,ПС27.010 . ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ | Модуль Г Изготовление и сборка " Сборочной единицы №2" | Вариатив | 52 |
| Изготовление сложных машиностроительных изделий | Сборка сложных машиностроительных изделий, их узлов и механизмов | ПС 40.200 ;ПС 40.029. ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ | Модуль Д Изготовление «Шаблона " Сложной сборочной единицы" | Вариатив | 8 |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 15 ч (общее время и время на выполнение модулей может быть изменено в зависимости от готовности площадки согласно ИЛ)*

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей  Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

В начале конкурса 15 минут будут отведены для планирования работы. Это время не является частью отведённого для изготовления задания. Конкурсное задание состоит из 5 модулей.

После того, как конкурсант завершил модуль он должен сказать СТОП, эксперты должны зафиксировать время и отнести изделие в комнату готовой продукции. Сделать это должен независимый или главный эксперт, после чего вход в комнату другим экспертам без разрешения или сопровождения главного эксперта запрещён. Модуль может быть закодирован или пронумерован, если это необходимо. Если при проведении оценки задания выяснится, что конкурсант не выполнил модуль в полном объеме или сделал это не в соответствии с чертежом (исключение: выполнение операций для придания привлекательного внешнего вида, при этом не нарушая общие габариты и размеры), то бонусный балл участнику за время не даётся.

Модуль, который был оценен, не может быть оценен повторно.

Если оборудование на площадке недоступно или занято, и конкурсант не может приступить к выполнению задания по этому модулю, он имеет право приступить к выполнению другого модуля, уведомив при этом экспертов.

Модуль А.  Разработка развертки деталей изделия в графической программе и выполнение эскизов деталей (инвариант).

Время на выполнение задания 30 минут

Задания: Конкурсанты проверяют исправность работы компьютера и необходимой графической программы, готовят чертежи для выполнения разверток, далее, создают папку для чертежей на рабочем столе, которую называют своей фамилией, и после готовности поднимают руку, тем самым сигнализируя о готовности начать работу. После поднятия руки последним конкурсантом, главный эксперт дает команду «СТАРТ», а эксперт, ответственный за время, фиксирует его в протоколе и на доске. Конкурсанты чертят необходимые развертки деталей, укладывают их на лист 1250 на бесконечность. Детали не должны касаться друг друга и быть ближе 7 мм к краям листа. Количество деталей должно соответствовать числу, оговоренному в день Д-1. После выполнения модуля конкурсант говорит «СТОП» и называет необходимое количество материала для работы!!!!

Модуль Б.   Изготовление и сборка Сборочной единицы №1 (опора гриля ).

Время на выполнение модуля 5 часов

Задания: Конкурсант выполняет разметку деталей из профильной трубы необходимых для сборочного узла №1. ( рама гриля  в сборе  на колесах и опорах с установкой направляющих для полки) в соответствии с чертежом  .  Далее, он выполняет полную сборку узла, в соответствии с чертежами. При сборке может использоваться как обычная сварка полуавтоматом так и лазерная сварка . По окончании выполнения модуля конкурсант говорит «СТОП.

Модуль В. Испытание и снятие замеров с сборочного изделия №1. (инвариант)

Время на выполнение модуля 30 мин.

Задания: Конкурсант в течении 30 минут проводит осмотр, снимает замеры согласно ТЗ (Дефектной ведомости), оформляет документ (заполняет все графы, правильно оформляет ЭСКИЗ, делает выводы) выполненных работ с указанием номинальных и действительных размеров, определяет наличие дефектов изделия.  В случае обнаружения дефектов, конкурсант может их   исправить, но только после заполнения Дефектной ведомости, и при условии, что у него осталось на это время, выделенное на модуль. После выполнения модуля конкурсант говорит «СТОП».

Модуль Г. Изготовление и сборка Сборочной единицы №2

Время на выполнение модуля 8 часов.

Задания: Конкурсант выполняет разметку на листе металла деталей (мангала, крышки мангала, заглушки, столиков  и опоры столика ). ( либо получает готовые детали после лазера ), необходимых для сборочного узла №2, выполняет  разметку ,резку, гибку, вальцовку и проводит полную сборку узлов , в соответствии с чертежами Конкурсант может провести изготовление деталей гриля, сборку и отделку изделия в произвольном порядке. . При сборке может использоваться как обычная сварка полуавтоматом так и лазерная сварка По окончании выполнения модуля конкурсант говорит «СТОП».

Модуль Д. Изготовление «Шаблона» .

Время на выполнение модуля 1 часа.

Задание и порядок его выполнения:

- подготовить рабочее место, необходимый инструмент, расходный материал, СИЗ;

- Снять необходимые   размеры с шаблона выполнить эскиз и сдать шаблон

-  Согласно чертежа   выполнить изготовление его ответной части   при сборке  ответной части  используется лазерная сварка .

По окончании выполнения модуля конкурсант говорит «СТОП».

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Все конкурсанты и эксперты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Ежедневно, перед началом работ, вход на конкурсную площадку без разрешения Главного эксперта запрещен.  До начала чемпионата запрещается фотографировать рабочие места, оборудование и планировку площадки. Во взрослой категории конкурсант работает не более 8 часов в день.  Все спорные ситуации решаются открытым голосованием экспертной группы (50%+1 голос, при условии наличия кворума не менее 80% всех экспертов конкурсной площадки). Общение эксперта и его конкурсанта на площадке запрещено, за исключением дня Д-1 (Подготовительного дня). В соревновательные дни общение разрешено за территорией площадки, в обеденный перерыв, а также, в течение 15 минут перед началом работ и 15 минут после окончания работ,  но вне кабины конкурсанта.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование.

Наличие нижеперечисленных инструментов и оборудования носит рекомендательный характер и, при их отсутствии, конкурсант может быть допущен к выполнению конкурсного задания на чемпионате.

Флаг организации 150х100

Углошлифовальная машина (под круг 125 мм) Мощность 800Вт

Щиток для работы с УШМ

Металлическая щетка ручная (узкая)

Круг отрезной 125х2х22

Круг шлифовальный 125х6х22

Лепестковый шлифовальный диск 125х22

Молоток-шлакаотделитель

Зубило слесарное 200мм (стальное)

Бокорезы (на подобии KRAFTOOL 22001-5-16)

Круглогубцы (на подобии VDE 160мм HAUPA 211216)

Кусачки для проволоки (на подобии ЗУБР ЭКСПЕРТ 2201-7-18)

Очки защитные прозрачные (на подобии ХАММЕР РОСОМЗ)

Беруши

Линейка металлическая до 500мм

Угловая линейка

Цифровой угломер (на подобии Bosch DWM 40 L SET)

Чертилка

Карандаш графитовый HВ

Штангенциркуль 250мм с глубиномером

Набор маркеров по металлу 4 цвета

Клещи зажимные (4104250)

Набор инструмента для нарезания резьбы

Магнитная телескопическая ручка

Блокнот А5

Шуруповерт

Набор сверел по металлу (для шуруповерта)

Магнитные угольники 100х100

Маска сварочная - хамелеон (запасной светофильтр)

Респиратор

Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны)

Обувь сварочная

Краги сварщика для ММА и MIG/MAG

Перчатки сварщика для TIG (рекоменд. Кевлар)

Костюм для слесарных работ

Радиусный шаблон( транспортир)

Киянка резиновая

Часы/будильник

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Запрещено!! любое оборудование или инструменты, дающие превосходство одному участнику над другим и не согласованные с ГЭ соревнования минимум как за 5 дней до начала конкурса.

3. Приложения

Приложение № 5 Чертежи для выполнения Конкурсного задания

ОБЩИЙ ВИД Модулей Б и Г Сборочных единиц 1 и 2.

Модуль Д.   Изготовление «Шаблона»

ШАБЛОН  (Для него участник изготавливает ответную часть )

Под разверткой детали понимается плоскостная фигура будущей детали. Развертка выполняется фрагментом. На развертке строго запрещено оставлять любые линии гибов, точки, вспомогательные линии и т.д.!!!