| Разработано экспертным сообществом компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕОПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

2025 г.

Техническое задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены технические характеристики, параметры, детальное описание получаемого продукта в ходе выполнения конкурсного задания по компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (региональный этап).

Техническое задание компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» включает:

Условия выполнения технического задания конкурсантами	4

Техническое задание на выполнение Модуля А - Подготовка разрешительных документов на выполнение аэрофотосъемочных работ с беспилотного воздушного судна	5

Техническое задание на выполнение Модуля Б - Построение трёхмерной модели объекта и выполнение геодезических измерений в специализированном программном обеспечении	7

Техническое задание на выполнение Модуля В - Разработка тематической карты по материалам аэрофотосъемки в ГИС	10

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- БВС – беспилотное воздушное судно

- ГИС – геоинформационная система

- ПО – программное обеспечение

- ЦММ – цифровая модель местности

Условия выполнения технического задания конкурсантами

Конкурсантом создается папка на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера для сохранения результатов выполнения модулей конкурсного задания, наименование папки – номер рабочего места конкурсанта, определенный во время жеребьевки. Документы сохраняются в форматах, указанных в техническом задании на выполнение модулей конкурсного задания.

Техническое задание на выполнение Модуля А - Подготовка разрешительных документов на выполнение аэрофотосъемочных работ с беспилотного воздушного судна

Задача №1: получение координат объекта аэрофотосъемки в специализированном ПО для формирования разрешительных документов и плана полета.

Варианты используемого ПО: GoogleEarth, GeoscanPlannerили аналоги.

Характеристики БВС

Модель: Geoscan 401 Лидар;

Взлетная масса: 9,3 кг;

Макс. продолжительность полета: 60 мин. на 1 аккумуляторной батарее;

Макс. высота полета (над уровнем моря): 4000 м;

Макс. дальность действия радиосвязи: 40 км;

Тип двигателя: электрический, 4 шт.;

Взлет/посадка: вертикальный/вертикальная;

Заводской номер БВС: 20651;

Учетный номер БВС: 1d44532;

Количество аккумуляторных батарей в комплектации: 2 шт;

Полезная нагрузка: SonyDSC-RX1.

Параметры аэрофотосъемки

Высота полета: 180 м;

Дата и время полета: 25.05.2024 г.; 13:00 GMT+3 (Москва);

Продолжительность полета в соответствии с характеристиками БВС;

Центр управления полетами: в соответствии с зоной ответственности в регионе проведения работ;

Установленный режим: МР3428;

Ограничения: полеты над населенным пунктом.

Запретные зоны отсутствуют.

Границы зоны использования воздушного пространства – файл «Границы_ИВП_НО.kml».

Произвести импорт зоны использования воздушного пространства в геоинформационную систему GoogleEarth с возможностью определения координат поворотных точек полигона на карте. На поворотных точках полигона устанавливаются метки (тип           с масштабом 1,2, цвет – по умолчанию). Нумерация точек производится по часовой стрелке. Координаты точек зоны использования воздушного пространства вносятся в текстовый документ с названием «Координаты ИВП рабочее место №___».

Координаты объекта аэрофотосъемки (зоны интереса):

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Граница объекта аэрофотосъемки (зоны интереса) наносится на электронную карту в геоинформационной системе.

В границах объекта аэрофотосъемки (зоны интереса) установить точки старта и посадки БВС (тип           , цвет красный (красный 255, насыщенность 255, значение 255), с масштабом 1,2)  с учетом правил эксплуатации.

Определить ближайший к зоне использования воздушного пространства населенный пункт и внести его наименование в текстовый документ с названием «Координаты ИВП рабочее место №___».

Задача №2: составление представления на установление режима использования воздушного пространства и заявление на выполнение полетов БВС над населенным пунктом.

Для составления представления на установление режима использования воздушного пространства используются данные, полученные при выполнении задачи №1.

Представление на установление режима использования воздушного пространства формируется в соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 и Инструкции по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса России от 27 июня 2011 года № 171.

Подготовить заявление на получение разрешения полетов над населенным пунктом с координатами ____________________ от органа местного самоуправления такого населенного пункта на основе соответствующего шаблона в папке с исходными данными и документа «Перечень населенных пунктов».

Задача №3:составление плана полета БВС (SHR).

Для составления плана полета БВС используются данные, полученные при выполнении задачи №1.

План полета БВС формируется согласно требованиям приказа Минтранса России от 24 января 2013 года № 13 «Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации».

Представление на установление режима использования воздушного пространства, заявление на полеты БВС над населенным пунктом и план полета БВС формируется в текстовом документе и сохраняется в рабочей папке команды на рабочем столе ноутбука или ПК под названиями:

«Представление на установление режима ИВП рабочее место №___»;

«Заявление на полеты БВС над НП рабочее место №___»;

«План полета БВС рабочее место №___».

Техническое задание на выполнение Модуля Б - Построение трёхмерной модели объекта и выполнение геодезических измерений в специализированном программном обеспечении

Задача №1: создание трехмерной модели полигона выработки на основе материалов аэрофотосъемки.

Варианты используемого ПО: AgisoftMetashapeProили аналог.

Исходные материалы аэрофотосъемки (аэрофотоснимки с БВС) полигона выработки для создания трехмерной модели находятся в папке «Материалы_АФС_полигон_выработки».

Необходимо провести контрольный просмотр аэрофотоснимков с БВС. Снимки с артефактами изображения, иной ориентации изображения и т. п. должны быть удалены или исправлены.

Аэрофотоснимки с БВС должны быть импортированы в фотограмметрическое программное обеспечение. Выравнивание снимков выполняется по следующим параметрам: общая преселекция и преселекция по привязке. Камеры должны быть оптимизированы по 7 параметрам преобразования подобия.

Плотное облако точек формируется в качестве не ниже среднего с умеренной фильтрацией карт глубины.

Построение модели выполняется на основе плотного облака точек с количеством полигонов не ниже среднего. На построенной модели должны отсутствовать явные артефакты.

На текстурированной модели должны быть заполнены отверстия, выполнена фильтрация шумов и мозаичное смешивание. Модель экспортируется в формате.kmz в системе координат WGS-84.

Формируется ЦММ и ортофотоплан и экспортируются в формате .kmz для их дальнейшей загрузки в фотограмметрическое ПО и измерения объемов.

Задача №2: определение координат границ и площади полигона выработки.

Варианты используемого ПО: ГИС Спутник или аналог.

Трехмерная модель, ЦММ и ортофотоплан, сформированные по результатам выполнения задачи №1, загружены в ПО; установлена система координат СК42.

Определение координат и площади объекта выполняется путем построения полигона по границам объекта с дальнейшим определением координат вершин полигона и площади полигона.

Выполняется построение изогипс в границах полигона выработки с шагом 0,2 м, разрешение сетки 0,02 м.

Задача №3: измерение объёмов земляных насыпей полигона выработки.

Определяются все земляные насыпи в границах полигона выработки. Выполняется измерение объемов всех земляных насыпей в границах полигона выработки.

Параметры расчета объема земляных насыпей: от триангуляции отсчетной поверхности, шаг расчета – наилучший.

Задача №4: подготовка и оформление отчёта о выполненных работах.

Отчет формируется в текстовом документе в папкеконкурсанта на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера.Устанавливается шрифтTimesNewRoman 14, цвет шрифта черный, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,0. В отчете должны быть указаны:

- ход работы и картографические материалы;

- параметры сформированной трехмерной модели, экспортированные из используемого фотограмметрического программного обеспечения (параметры указаны в текстовом виде в документе или представлены в отдельном документе формата .pdf, экспортированного из фотограмметрического программного обеспечения);

- результаты определения координат границ и площади полигона выработки в текстовом документе;

- результаты измерений объемов земляных насыпей полигона выработки в текстовом документе.

Техническое задание на выполнение Модуля В - Разработка тематической карты по материалам аэрофотосъемки в ГИС

Задача №1:создание тематической карты местности на основе ортофотоплана в геоинформационной системе.

Варианты используемого ПО: ГИС Аксиома, ГИС MapInfoPro (версия не ниже 17.0) или аналоги.

Ортофотоплан – файл «Ортофотоплан_НО.tiff».

Папка для хранения файлов ГИС с названием «Модуль В рабочее место №___».

Ортофотоплан в формате GeoTIFF импортируется в ГИС и используется в качестве базовой картографической подложки. Проводится визуальное дешифрирование ортофотоплана с определением природных и антропогенных объектов, элементов организации территории, зданий и сооружений.

К линейным элементам организации территории относятся:

- границы земельных массивов производственных подразделений;

- границы полей;

- инженерные сети;

- магистральные внутрихозяйственные дороги;

- основные и вспомогательные полевые дороги;

- лесополосы;

- элементы гидрографии (ручьи, реки).

К участковым элементам организации территории относятся:

- поля;

- луговые земли и внесевооборотные участки земель;

- хозяйственные центры (участки под фермами, дворами);

- здания и сооружения;

- насаждения лесные естественные;

- водоемы и водоисточники.

ПРИМЕЧАНИЕ: на ортофотоплане могут быть представлены иные элементы организации территории. Необходимо скорректировать наименования элементов организации территории в соответствии с используемыми исходными данными.

Для каждого из определенного природного и антропогенного объекта, элемента организации территории, группы зданий и сооружений создаются отдельные слои для размещения векторных объектов и сохраняются в файлах с расширением .tab.Все файлы тематической карты для ГИС должны быть структурированы и расположены в папке«Модуль В рабочее место №___» на рабочем столе, расширения файлов заданы в соответствии с данным техническим заданием.

Линейные элементы организации территории выделяются линиями (полилиниями), участковые элементы организации территории, здания и сооружения выделяются полигонами. Контрольные (поворотные) точки полигонов, отображающих здания и сооружения, выделяются векторными объектами «Точка».

Установленная толщина (в пикселях) полилинийи границ полигонов должна обеспечивать чтение и достоверное определение элементов на формируемой тематической карте в соответствующем масштабе.

Масштаб формируемой тематической карты – 1:10 000.

Цветовое оформление полилиний, полигонов и контрольных (поворотных) точек, характеризующих линейные и участковые элементы организации территории, принимается в соответствии с параметрами, указанными в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо скорректировать наименование элементов организации территории и параметры цветового оформления в соответствии с используемыми исходными данными.

Таблица 1 – Параметры цветового оформления векторных объектов (полилиний, полигонов, точек) на тематической карте (для MapInfoPro)

| № | Элементы организации территории | Параметры цветового оформления |
| --- | --- | --- |
| Линейные |  |  |
| 1 | Границы земельных массивов производственных подразделений | Оттенок: 120 Насыщенность: 0 Значение: 0 Красный: 0 Зеленый: 0 Синий: 0 |
| 2 | Границы полей | Оттенок: 20 Насыщенность:194 Значение:240 Красный:255 Зеленый:152 Синий:48 |
| 3 | Инженерные сети | Оттенок: 30 Насыщенность: 0 Значение: 120 Красный: 128 Зеленый: 128 Синий: 128 |
| 4 | Магистральные внутрихозяйственные дороги | Оттенок: 20 Насыщенность: 239 Значение: 90 Красный: 96 Зеленый: 48 Синий: 0 |
| 5 | Основные и вспомогательные полевые дороги | Оттенок: 20 Насыщенность: 240 Значение: 150 Красный: 160 Зеленый: 80 Синий: 0 |
| 6 | Лесополосы | Оттенок: 56 Насыщенность: 239 Значение: 180 Красный: 115 Зеленый: 192 Синий: 0 |
| 7 | Элементы гидрографии (ручьи, реки) | Оттенок: 133 Насыщенность: 240 Значение: 210 Красный: 0 Зеленый: 149 Синий: 224 |
| Участковые |  |  |
| 1 | Поля | Оттенок: 30 Насыщенность:179 Значение:240 Красный: 255 Зеленый: 208 Синий: 64 |
| 2 | Луговые земли и внесевооборотные участки земель | Оттенок: 80 Насыщенность: 104 Значение: 240 Красный: 144 Зеленый: 255 Синий: 144 |
| 3 | Хозяйственные центры (участки под фермами, дворами, другими зданиями и сооружениями) | Оттенок: 80 Насыщенность: 0 Значение: 60 Красный: 64 Зеленый: 64 Синий: 64 |
| 4 | Здания и сооружения | Оттенок:200 Насыщенность:0 Значение:150 Красный:159 Зеленый:159 Синий:159 |
| 5 | Насаждения лесные естественные | Оттенок: 55 Насыщенность: 239 Значение: 90 Красный: 58 Зеленый: 96 Синий: 0 |
| 6 | Водоемы и водоисточники | Оттенок: 133 Насыщенность: 240 Значение: 210 Красный: 0 Зеленый: 149 Синий: 224 |
| Контрольные (поворотные) точки |  |  |
| 1 | Контрольные (поворотные) точки полигонов, отображающих здания и сооружения | Оттенок: 0 Насыщенность: 240 Значение: 240 Красный: 255 Зеленый: 0 Синий: 0 |

Продолжение таблицы 1. Параметры цветового оформления векторных объектов (полилиний, полигонов, точек) на тематической карте (для ГИС Аксиома)

| № | Элементы организации территории | Параметры цветового оформления |
| --- | --- | --- |
| Линейные |  |  |
| 1 | Границы земельных массивов производственных подразделений | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 0 Красный: 0 Зеленый: 0 Синий: 0 |
| 2 | Границы полей | Тон: 30 Насыщенность: 207 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 152 Синий: 48 |
| 3 | Инженерные сети | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 128 Красный: 128 Зеленый: 128 Синий: 128 |
| 4 | Магистральные внутрихозяйственные дороги | Тон: 30 Насыщенность: 255 Яркость: 96 Красный: 96 Зеленый: 48 Синий: 0 |
| 5 | Основные и вспомогательные полевые дороги | Тон: 30 Насыщенность: 255 Яркость: 160 Красный: 160 Зеленый: 80 Синий: 0 |
| 6 | Лесополосы | Тон: 84 Насыщенность: 255 Яркость: 192 Красный: 115 Зеленый: 192 Синий: 0 |
| 7 | Элементы гидрографии (ручьи, реки) | Тон: 200 Насыщенность: 255 Яркость: 224 Красный: 0 Зеленый: 149 Синий: 224 |
| Участковые |  |  |
| 1 | Поля | Тон: 45 Насыщенность: 191 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 208 Синий: 64 |
| 2 | Луговые земли и внесевооборотные участки земель | Тон: 120 Насыщенность: 111 Яркость: 255 Красный: 144 Зеленый: 255 Синий: 144 |
| 3 | Хозяйственные центры (участки под фермами, дворами, другими зданиями и сооружениями) | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 64 Красный: 64 Зеленый: 64 Синий: 64 |
| 4 | Насаждения лесные естественные | Тон: 83 Насыщенность: 255 Яркость: 96 Красный: 58 Зеленый: 96 Синий: 0 |
| 5 | Водоемы и водоисточники | Тон: 200 Насыщенность: 255 Яркость: 224 Красный: 0 Зеленый: 149 Синий: 224 |
| Контрольные (поворотные) точки |  |  |
| 1 | Контрольные (поворотные) точки полигонов, отображающих здания и сооружения | Оттенок: 0 Насыщенность: 255 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 0 Синий: 0 |

Формируется отчет по тематической карте в ГИС. На листе отчета, формат которого соответствует масштабу тематической карты, размещается созданная тематическая карта, масштаб, масштабная линейка, рамка, название, условные обозначения. Созданная тематическая карта экспортируется в формате .jpeg со значением dpi 600 в папку на рабочем столе. Название файла «Тематическая карта рабочее место №___».

Задача №2: формированиекаталога геоданных об объектах по тематической карте

По объектам тематической карты формируется каталог геоданных по следующей форме, указанной в таблице 2.

Таблица 2 – Каталог геоданных по элементам организации территории

| № п/п | Группа элементов организации территории | Тип элемента организации территории | Протяженность, м / площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейные | Магистральные внутрихозяйственные дороги |  |
| 2 | Линейные | Лесополосы |  |
| 3 | … | … |  |
| …n | Участковые | Поля |  |
| …n | Участковые | Луговые земли и внесевооборотные участки земель |  |
| …n | … | … |  |

Задача №3: подготовка и оформление отчёта о выполненных работах.

Отчет формируется в текстовом документе в папке команды конкурсантов на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера. Название файла «Отчет рабочее место №___». Устанавливается шрифт Times New Roman 14, цвет шрифта черный, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,0. В отчете должны быть отражены:

- ход работы конкурсантов при формировании тематической карты;

- каталог геоданных по элементам организации территории;

- созданная в ГИС и экспортированная тематическая карта (рисунок на листе текстового документа в соответствующей ориентации (альбомная/книжная)).