КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Волгоградской области - 2025

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	3

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	8

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	8

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	12

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	17

2.1. Личный инструмент конкурсанта	17

3. Приложения	17

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- 1. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- 2. ПС – Профессиональный стандарт

- 3. ТО – техническое обслуживание

- 4. АТС – автотранспортное средство

- 5. ТК - Требования компетенции

- 6. ЭСУД – электронные систему управления двигателем

- 7. АКПП – автоматическая коробка передач

- 8. КПП – коробка передач

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места и техника безопасности | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - требования правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности; - бережливое производство; |  |
|  | Специалист должен уметь: - выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ |  |
| 2 | Использование технической документации и соблюдение технологии проведения работ. | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - технологию проведения слесарных работ; - компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей; - технологическую последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем автомобилей; - порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей |  |
|  | Специалист должен уметь: - пользоваться справочными материалами и технической документацией по ТО и ремонту АТС; - читать электронные схемы; - оформлять учетную документацию; - читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; -использовать информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике |  |
| 3 | Диагностика и технический контроль систем, узлов и агрегатов автомобиля. | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - методики проведения тестирования узлов, агрегатов и систем АТС; - виды и методы диагностирования автомобилей; технические параметры исправного состояния автомобилей; - системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и расположения поверхностей |  |
|  | Специалист должен уметь: -проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до нормы; -проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов и систем АТС; - использовать специальные приспособления для поиска неисправностей в узлах, агрегатах и механических системах АТС; - производить дефектовочные работы деталей, узлов, агрегатов и механических систем АТС; -оценивать результаты регулировки узлов, агрегатов и механических систем АТС; -определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ систем и частей автомобилей; -проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС; -выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей |  |
| 4 | Использование технологического, диагностического и измерительного оборудования. | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -допуски, посадки и основы технических измерений; -устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов, методы и технология проведения контрольно-измерительных операций; -устройство и принцип действия диагностического оборудования, предназначенного для диагностики узлов, агрегатов и систем АТС; -электрические измерения и электроизмерительные приборы; -методику контроля геометрических параметров деталей систем и частей автомобилей |  |
|  | Специалист должен уметь: -измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты в рулевом управлении АТС; -выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от погрешности измерения и проводить контрольно-измерительные операции; -производить подготовку к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений; -производить подготовку к эксплуатации дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств; -измерять размеры деталей, узлов, агрегатов и механических систем АТС; -применять диагностические приборы и оборудование |  |
| 5 | Ремонт, обслуживание и регулировка. Механосборочные работы. | 35 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -принципы действия электронных систем АТС; -принципы передачи и распределения электрической энергии; -устройство и конструктивные особенности автомобилей; -типовые неисправности автомобильных систем; -назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; -виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; -основные механические свойства обрабатываемых материалов |  |
|  | Специалист должен уметь: -демонтировать составные части АТС; -производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС; -применять механический и автоматизированный инструмент и оборудование при проведении работ по ТО и ремонту; -пользоваться универсальным инструментом, специальными приспособлениями (съемниками) и средствами защиты; -выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ; -снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; -определять способы и средства ремонта; -использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; -выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | инвариант |  |  |  |  |  |  |  |  | вариатив |  | Итого |
|  |  | A |  | Б | В |  | Г | Д | Е | Ж |  | З |  |
|  |  | A1 | A2 |  | В1 | В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,60 | 0,70 | 1,25 | 0,70 | 0,30 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 0,90 |  | 0,00 | 7,95 |
|  | 2 | 1,00 | 0,80 | 1,85 | 0,80 | 0,20 | 1,20 | 1,85 | 1,85 | 8,00 |  | 12,50 | 30,05 |
|  | 3 | 1,00 | 1,00 | 3,15 | 3,30 | 0,60 | 5,80 | 3,15 | 3,15 | 3,60 |  | 0,00 | 24,75 |
|  | 4 | 1,40 | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 0,30 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |  | 0,00 | 13,40 |
|  | 5 | 1,30 | 2,70 | 4,35 | 2,80 | 1,50 | 2,50 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |  | 0,00 | 23,85 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 12,50 |  | 12,50 | 12,50 |  | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |  | 12,50 | 100,00 |

Общее количество баллов за выполнение инвариатных и вариативных модулей составляет 100 баллов. В случае не проведения (по инициативе организаторов чемпионата) модуля (ей) из вариативной части общее количество баллов уменьшается соответственно выбору.

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Система управления двигателем |  |
| А1 | Восстановление прокручивания коленчатого вала стартером | В процессе выполнения работы оценивается: - Способность конкурсанта использовать электронное измерительное оборудование - Правильное соотнесение принципиальных схем с электрооборудованием автомобиля. - Навыки выявления, локализации и устранения основных неисправностей (обрыв, короткое замыкание) - Применение безопасных методов работы |
| А2 | Диагностика электронных систем управления двигателем | В процессе выполнения работы оценивается: - Способность конкурсанта использовать электронное измерительное оборудование. - Навыки работы с автомобильным осциллографом - Правильное соотнесение принципиальных схем с электрооборудованием автомобиля. - Навыки выявления, локализации и устранения основных неисправностей (обрыв, короткое замыкание). - Навыки определения работоспособности автомобильных датчиков и исполнительных устройств - Навыки разборки и сборки элементов системы подачи топлива, подачи воздуха и элементов интерьера-экстерьера автомобиля - Правильность использования диагностического оборудования - Применение безопасных методов работы |
| Б | Электрические и электронные системы | В процессе выполнения работы оценивается - Способность конкурсанта использовать электронное измерительное оборудование - Правильное соотнесение принципиальных схем с электрооборудованием автомобиля. - Навыки выявления, локализации и устранения основных неисправностей (обрыв, короткое замыкание) - Навыки снятия-установки, разборки и сборки элементов интерьера-экстерьера автомобиля - Применение безопасных методов работы |
| В | Система рулевого управления, подвеска |  |
| В1 | Рулевое управление, подвеска | В процессе выполнения работы оценивается: - Правильное использование технологического оборудования - Правильное использование слесарного и специального ручного инструмента - Правильное использование измерительного инструмента - Соблюдение требований технологических карт - Правильное использование динамометрического инструмента - Диагностика технического состояния узлов и деталей подвески автомобиля и рулевого механизма - Использование справочной литературы - Применение безопасных методов работы |
| В2 | Развал, схождение | В процессе выполнения работы оценивается: - Правильное использование технологического оборудования - Правильное использование слесарного и специального ручного инструмента - Правильное использование динамометрического инструмента - Проведение регулировочных работ со значениями в пределах допуска - Использование электронных баз и специализированного ПО |
| Г | Тормозные системы | В процессе выполнения работы оценивается: - Правильное использование технологического оборудования - Правильное использование слесарного и специального ручного инструмента - Правильное использование измерительного инструмента - Соблюдение требований технологических карт - Правильное использование динамометрического инструмента - Диагностика технического состояния узлов и деталей рабочей и стояночной тормозной систем автомобиля - Использование справочной литературы - Применение безопасных методов работы |
| Д | Коробка передач (механическая часть) | В процессе выполнения работы оценивается: - Правильное использование слесарного и специального ручного инструмента - Правильное использование измерительного инструмента - Соблюдение требований технологических карт - Правильное использование динамометрического инструмента - Дефектовка деталей механической коробки перемены передач, на основе объективных данных и технического контроля - Использование справочной литературы - Применение безопасных методов работы |
| Е | Двигатель (механическая часть) | В процессе выполнения работы оценивается: - Правильное использование слесарного и специального ручного инструмента - Правильное использование измерительного инструмента - Соблюдение требований технологических карт - Правильное использование динамометрического инструмента - Дефектовка деталей двигателя, на основе объективных данных и технического контроля - Использование справочной литературы - Применение безопасных методов работы |
| Ж | Приемка автомобиля | В процессе выполнения работы оценивается: - Правильное использование технологического оборудования - Соблюдение требований технологических карт - Правильное использование динамометрического инструмента - Диагностика технического состояния систем автомобиля - Использование справочной литературы |
| З | Подбор запчастей | В процессе выполнения работы оценивается: - Правильное использование электронных каталогов - Использование справочной литературы |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 19 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 8 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 6 модулей, и вариативную часть – 2 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль «А». Система управления двигателем (инвариант)

Критерий «А1».  Восстановление прокручивания коленчатого вала стартером

Время на выполнение критерия: 1 час

Задания:

Конкурсанту необходимо выполнить прокрутку коленчатого вала двигателя автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф), путем устранения неисправностей в электрических цепях:

- Распределения электрического питания блоков управления двигателем автомобиля.

- Подключения к отрицательному выводу источника питания.

- Управляющей электрики стартера автомобиля.

- Мультиплексной системы.

Критерий «А2».  Диагностика электронных систем управления двигателем

Время на выполнение критерия: 2 часа

Задания:

Конкурсант должен восстановить работоспособное состояние двигателя, добиться его безошибочной работы, провести необходимые измерения. Для успешного выполнения задания необходимо:

- Проверить целостность и работоспособность цепей распределения питания в электронной системе управления двигателем

- Проверить целостность и работоспособность сигнальных цепей

- Проверить целостность и работоспособность цепей мультиплексной системы

- Проверить работоспособность датчиков ЭСУД и исполнительных устройств

- Проверить герметичность и проходимость впускных воздушных магистралей

- Проверить целостность и работоспособность системы подачи топлива

- Снять необходимые осциллограммы, сделать правильное описание

Модуль «Б».  Электрические и электронные системы (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Провести необходимые измерения и получить информацию из мультиплексной системы автомобиля. Для успешного выполнения задания необходимо:

- Проверить целостность и работоспособность цепей распределения питания в электронной системе управления двигателем

- Проверить целостность и работоспособность цепей подключения к отрицательному выводу источника питания

- Проверить работоспособность всех потребителей электрического тока (в системах наружного освещения, световой и звуковой сигнализации, систем комфорта, информационных и мультимедийных систем, электрооборудование кузова автомобиля), выявить неисправности и их устранить.

- Проверить работоспособность и корректность работы мультиплексной системы автомобиля.

Модуль «В».  Система рулевого управления, подвеска (инвариант)

Критерий «В1».  Рулевое управление, подвеска

Время на выполнение критерия: 2,5 часа

Задания:

Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Для успешного выполнения задания необходимо:

- Провести диагностику ходовой части и рулевого управления.

- Провести дефектовку рычагов подвески, амортизаторов и амортизационных стоек, пружин подвески, резино-металлических шарниров, шарнирных соединений, уплотнительных элементов, рулевого механизма.

- Измерить значения свободного хода (люфта) в шарнирных соединениях и рулевом механизме.

- Провести разборочно-сборочные работы для устранения выявленных неисправностей.

- Провести необходимые смазочные операции

- Провести необходимые регулировочные работы

- Проверить работоспособность рулевого управления и элементов подвески

- Довести до нормативных значений давление в шинах

Критерий «В2».  Развал, схождение

Время на выполнение критерия 0,5 часа

Задания:

Конкурсант должен выполнить регулировку углов установки колес автомобиля в заданный диапазон.  Результаты записать в лист учёта. Для успешного выполнения задания необходимо:

- Довести до нормативных значений давление в шинах

- Провести измерения углов установки колес автомобиля, согласно технологической карте использования стенда.

- Провести регулировку углов установки колес

Модуль «Г».  Тормозные системы (инвариант)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания:

Конкурсанту необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Для успешного выполнения задания необходимо:

- Провести диагностику рабочей и стояночной тормозной системы автомобиля

- Произвести дефектовку тормозных механизмов и тормозных колодок

- Измерить свободный ход педали тормоза

- Измерить свободный ход в стояночном тормозе

- Проверить герметичность гидравлического привода тормозной системы

- Провести разборочно-сборочные работы узлов с выявленными неисправностями согласно технологическим картам изготовителя автомобиля. Заменить отдефектованные детали

- Произвести необходимые измерения тормозных колодок, сделать заключение

- Провести необходимые смазочные операции

- Провести необходимые регулировочные работы

- Удалить воздух из гидравлического привода тормозных механизмов

Модуль «Д».  Коробка передач (механическая часть) (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

- Произвести полную разборку механической коробки перемены передач

- Произвести дефектовку подшипников качения, скольжения. Зубчатых шестерен, валов.

- Произвести метрологические измерения посадочных мест валов, внутренних диаметров шестерен и посадочных мест подшипников. Сделать заключение

- Заменить отдефектованные детали

- Произвести сборку КПП согласно технологическим картам

- Проверить правильность сборки и работоспособность КПП

Модуль «Е».  Двигатель (механическая часть) (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести операции технического контроля, диагностики, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Для успешного выполнения задания необходимо:

- Произвести полную разборку двигателя

- Произвести дефектовку подшипников скольжения, коленчатого и распределительного валов, поршневой группы, клапанов, зеркала цилиндров, уплотнительных элементов

- Произвести метрологические измерения коленчатого и кулачковых валов, диаметра цилиндров, степени износа поршневых колец, биение валов в посадочных местах. Сделать заключение

- Заменить отдефектованные детали

- Произвести сборку двигателя согласно технологическим картам

Модуль «Ж».  Приемка автомобиля (вариатив)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задания:

1. Проверку соответствия номерных данных автомобиля данным, записанным в техническом паспорте;

2. Контрольный осмотр автомобиля;

3. Оформление первичной документации.

4. Осмотр с целью определения общего технического состояния автомобиля;

5. Проверка комплектности автомобиля.

Модуль «З».  Подбор запчастей (вариатив)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задания:

Конкурсанту необходимо провести:

1. подбор запасных частей для ремонта автомобиля по электронному каталогу по предоставленному перечню в заказ-наряде.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» отсутствуют

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Конкурсант ничего не привозит с собой и использует оборудование, инструмент и расходные материалы, представленные на конкурсной площадке

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Пневматические инструменты не допускаются (пневмогайковёрт, пневмотрещотка и т.д.); электроинструменты (электрические отвертки, электрогайковерты и т. д.) могут использоваться, если они предоставляются организатором чемпионата. Гидравлические усилители крутящего момента не применяются.

3. Приложения

Приложение №1 Матрица конкурсного задания

Приложение №2 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».